河南省赵口引黄灌区二期工程

环境影响报告书

（简本）

建设单位：河南省水利厅

编制单位：黄河水资源保护科学研究院

二 〇 一 七 年 五 月

- 前  言

河南省赵口引黄灌区位于黄河南岸豫东平原，是河南省重要的粮食产区，二期工程设计灌溉面积220.5万亩，涉及郑州市的中牟县、开封市的开封市郊区、开封县、通许县、杞县、周口市的太康县和商丘市的柘城县等6县1郊区，现状灌溉用水主要利用涡河、惠济河径流和当地地下水，以及部分引黄水量，目前灌区水资源供需矛盾突出，灌区设施简陋且老化损毁严重，影响了灌区效益的发挥。

为改善赵口引黄灌区二期农业灌溉条件，本次工程的主要建设任务是在现有工程基础上，建设和续建灌区灌排工程系统和配套工程，解决灌区农业灌溉用水需求。灌区的总体布局主要以黄河水和地下水为水源，利用已建的赵口引黄灌区渠首闸引水，沉沙后通过各级灌溉渠道和涡河、惠济河等天然河道输水，灌排结合、井渠结合满足灌区供水要求。

受河南省水利厅委托，黄河水资源保护科学院于2016年8月承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我院按照国家现行的环境影响评价法律法规、技术导则和规范的要求，在建设单位、设计单位的支持下，项目组成员多次深入工程现场，对灌区的自然环境、生态环境、社会环境进行了多次全面、详细调查，并收集了大量资料；委托郑州谱尼测试技术有限公司对灌区的地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境、土壤环境进行了现状监测，委托河南农业大学对灌区的生态环境现状开展了遥感调查和植物样方调查；依据《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，开展了多种形式的公众参与调查工作，广泛听取了各界人士对工程建设的意见和建议。在以上工作的基础上，编制完成了《河南省赵口引黄灌区二期工程环境影响报告书》。

- 目  录

第一章  工程概况	1

1.1 本工程地理位置	1

1.2工程任务、规模、特性	1

1.3工程建设内容及等级	2

1.4工程调度运行方式	4

1.5工程占地与移民安置	5

1.6施工总进度及投资估算	6

第二章  工程分析	8

2.1工程与相关政策和规划的符合性分析	8

2.2工程环境影响因素分析	9

第三章  环境现状调查与评价	14

3.1地表水环境现状调查与评价	14

3.2地下水环境现状调查与评价	14

3.3 生态环境现状调查与评价	15

3.4 土壤环境现状调查与评价	17

3.5环境空气现状调查与评价	17

3.6声环境现状调查与评价	17

第四章  环境影响预测与评价	18

4.1 水文情势影响分析	18

4.2地表水环境影响预测与评价	18

4.3环境空气影响预测与评价	21

4.4声环境影响预测与评价	21

4.5固体废物环境影响分析	22

4.6地下水环境影响预测与评价	22

4.7社会环境影响评价	23

4.8移民安置影响分析	23

第五章  环境保护对策措施	24

5.1地表水污染防治措施	24

5.2生态环境保护措施	25

5.3环境空气污染防治措施	27

5.4声环境污染防治措施	28

5.5固体废弃物污染防治措施	29

第六章  评价结论与建议	30

6.1评价结论	30

6.2建议	30

- 第一章 工程概况

- 1.1 本工程地理位置

赵口引黄灌区二期工程位于原赵口引黄灌区东部，是赵口引黄灌区的重要组成部分。赵口引黄灌区二期工程设计灌溉面积为220.5万亩，总土地面积2174km2，范围涉及郑州、开封、周口、商丘等4个地市，包括中牟、开封、通许、杞县、太康、柘城等6个县及开封市金明、鼓楼、禹王台3个区。

- 1.2工程任务、规模、特性

- 1.2.1 工程建设任务

赵口引黄灌区二期工程建设的任务是：在灌区现有工程基础上，继续对灌区干、支渠进行建设或续建，对下游灌溉区开通引黄输水工程线路，配套各县境的骨干工程和配套工程，保证各级排灌工程输水畅通。在灌区设计灌溉保证率50%的设计标准下，最终使赵口全灌区达到设计灌溉面积587万亩的建设目标（其中续建配套366.5万亩，二期220.5万亩）。

灌区工程的开发任务为农业灌溉。即通过灌区工程的实施，使全灌区达到：功能设置合理，工程效益、社会效益、环境效益显著，保证旱时能灌、涝时能排，旱涝保丰收的标准。相应建立新的管理机制，完善工程管理设施，加强工程和环境的管理及监测，改变传统的粗放的灌水方式，节约用水，提高水利用率，促使生态环境向良性循环方向发展，实现国家分配给本区域的粮食增产任务2.65亿斤，为保障国家粮食安全及该区域国民经济实现可持续性发展奠定基础。

- 1.2.2 工程规模

- 1.2.2.1 灌区规模

确定赵口引黄灌区二期为赵口灌区总干渠~运粮河~涡河以东及柘城涡河以西区域。灌区范围涉及郑州市的中牟县、开封市的郊区、开封县、通许县、杞县，周口市的太康县和商丘市的柘城县等6县1郊区。灌区设计灌溉面积220.5万亩，灌区现有保灌面积85.06万亩，改善灌溉面积56.31万亩，新增灌溉面积79.13万亩。按行政区分，郑州市灌溉面积2.17万亩，开封市灌溉面积167.33万亩，周口市灌溉面积38万亩，商丘市灌溉面积13万亩。

- 1.2.2.2 引黄规模

根据可研，赵口灌区农业灌保证率为50%，赵口引黄灌区二期赵口引黄闸断面规划年（P=50%）引黄总量为25190万m³，设计引黄流量为61m3/s，其中中牟县引黄287万m³，开封市郊引黄48万m³，开封市引黄6226万m³，通许县引黄8716万m³，杞县引黄6025万m³，太康县引黄3030万m³，柘城县引黄858万m³。

赵口引黄总干渠引黄过程见表1.2-1。

表1.2-1               赵口引黄总干渠引黄过程表

| 分项 |  | 水量（万m3） |  |  | 流量（m3/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 续建 | 二期 | 合计 | 续建 | 二期 | 合计 |
| 合计 |  | 19284 | 25190 | 44474 |  |  |  |
| 3月 | 中 | 986 | 5257 | 6243 | 11.4 | 60.8 | 72.2 |
|  | 下 | 134 | 2129 | 2263 | 1.6 | 30.8 | 32.4 |
| 4月 | 上 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 中 | 1961 | 1060 | 3021 | 22.7 | 24.5 | 47.2 |
|  | 下 | 1213 | 1053 | 2266 | 14 | 24.4 | 38.4 |
| 5月 | 中 | 1728 | 5265 | 6993 | 19.7 | 60.9 | 80.6 |
| 7月 | 中 |  | 2447 | 2447 |  | 28.3 | 28.3 |
|  | 下 | 2193 | 489 | 2682 | 25.4 | 28.3 | 53.7 |
| 10月 | 上 | 2028 | 642 | 2670 | 23.5 | 18.6 | 42.1 |
|  | 中 | 1768 | 196 | 1964 | 20.5 | 22.7 | 43.2 |
| 11月 | 中 | 6013 | 5271 | 11284 | 69.9 | 61 | 130.9 |
|  | 下 | 1260 | 1381 | 2641 | 14.6 | 53.3 | 67.9 |
| 备注 | 未列月旬不引水 |  |  |  |  |  |  |

- 1.3工程建设内容及等级

- 1.3.1 工程建设内容

根据赵口引黄灌区二期水利工程现状及工程建设任务，按工程总体布局情况，本灌区工程建设内容，主要为：渠道工程、排水工程、沉沙池工程及田间高效节水工程。

工程主要建设内容包括43条渠道、36条沟道、1处沉沙池工程、1181座建筑物及田间工程。

（1）渠道工程

本灌区工程涉及渠道43条，总长424.982km。包括总干渠1条，长27.575km；干渠9条，总长166.429km；分干渠6条，总长120.605km；支渠27条，总长110.373km。

按工程措施分，渠道衬砌416.382km，利用现状渠道8.596km。按建设性质分，现有渠道利用8.596km，新建渠道6.3km，改建渠道410.082km。

（2）沟道工程

赵口引黄灌区二期工程范围内共治理干、支沟36条，总长414.7km。其中骨干沟道共治理2条，长185.574km；灌排合一支沟34条，长329.854km。

（3）沉沙池工程

改建沉沙池工程1座，用于对引黄水进行沉沙处理。沉沙池工程对赵口灌区原Ⅰ号沉沙池进行改建。

（4）建筑物工程

本灌区工程根据需要布置各种类型建筑物座1181座，其中新建筑物344座，重建建筑物794座，维修建筑物6座，保留利用建筑物37座。按建筑物类型分，干支渠节制闸66座、拦蓄河沟用于灌溉的拦河闸67座、干支渠进（分）水闸77座、斗门416座、退水闸69座、渠道渡槽5座、渠道倒虹吸2座、排水倒虹吸6座、跨渠桥梁467座、穿路渠涵6座。

（5）田间工程

本灌区拟建田间工程220.5万亩，其中常规地面灌溉174.1万亩，低压管灌33.1万亩，喷灌4.4万亩，滴灌8.9万亩。

- 1.3.2 工程等级

- 1.3.2.1 工程等别

赵口引黄灌区二期工程设计灌溉面积220.5万亩，依照《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000，确定本灌区工程等别为一等，工程规模为大(1)型。

- 1.3.2.2 工程级别

1、灌排渠系工程

根据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99，按照灌溉或排水流量的大小确定灌排渠系工程的级别。

灌区干、分干渠工程级别：根据其输水流量为2～5级。

灌溉支渠、斗渠工程级别：由干渠（分干渠）直接引水的支渠有48条，其中引水流量小于0.5m3/s有20条，列为干斗渠，流量为0.14～0.42m3/s，工程级别均为5级；引水流量大于等于0.5m3/s有28条，列为支渠，流量为0.5~3.09m3/s，工程级别为5级。

灌排合一沟道工程级别：灌区共布置灌排合一沟道62条，其中列入中小河流治理工程7条，共有15条沟道已达到5年一遇除涝标准，列入本工程灌排合一沟道共40条。工程级别为3～5级。

排水沟道：灌区共布置排水沟道3条，均已达到5年一遇除涝标准，工程级别为4级。

2、沉沙池工程

沉沙池工程是渠道工程的一部分，根据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288－99按过流量确定其级别。沉沙池入池流量为61.0m3/s，工程级别为3级，其进水闸、出水闸建筑物工程级别亦为2级。

3、拦河闸工程

在灌区中下游，为了拦蓄灌溉，在天然河（沟）上修建有拦河闸，拦河闸工程级别依照《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000、《水闸设计规范》SL265-2001，根据其最大过闸流量确定其级别。

- 1.4工程调度运行方式

赵口引黄灌区二期建成后，具体调度运用原则有以下几方面：

（1）当地地表水、地下水、涡河水、惠济河水和引黄水的联合调度运用方案

在多源联合调度过程中，当地地表水、地下水、涡河水及惠济河水主要起消减引黄流量作用，同时，调水调沙期间不引黄，在其他汛期含沙量高的期间尽量开采地下水削减引黄水量，减少沉砂池规模。为了加大汛期入渗补给量，汛前多开采地下水，降低地下水位。

（2）赵口渠首引黄闸运行调度方案

①渠首闸水量调度服从黄河水量统一调度要求。按照《黄河水量调度条例实施细则（试行）》（于2007年11月20日以水资源〔2007〕469号文颁布实施）第十七条规定，从维持黄河功能性不断流考虑，当黄河干流利津断面预警小于30m3/s时，本工程渠首停止引水。（利津断面预警流量是否应该是小于50）

②在大河流量达到5000m3/s以上时，不宜开闸引水。根据黄河下游河道过流能力及河势变化分析，当河道洪水流量达5000m3/s时，水流漫滩，开闸引水可能将大溜拉至引水口附近，造成大溜顶冲引水口工程的危险。

③平水年份，赵口二期和涡河以西续建配套与节水改造区分别按照各自分配的引黄指标引水。枯水年份，当引水量达不到引水规模时，同比例减小，丰水年份同比例增加。

（3）拦河闸工程的调度运用方案

河道拦河闸工程调度运用原则为：涡河和惠济河洪水期河道拦河闸开闸泄洪，非洪水期拦蓄水资源利用；其他灌区内季节性河流在暴雨结束前拦蓄洪水灌溉。

（4）工程检修期的调度运用方案

在灌区工程规模设计确定时，为提高灌区各类工程的利用率，避免灌区工程低引水流量运行，灌区引黄时段分为了6段，共68天，期间均为不引水的空档期，其中最长空档期为10旬，时段为12月上旬至次年3月上旬，完全可以满足灌区工程检修需求。因此，工程检修期应安排于此空挡期间进行。

- 1.5工程占地与移民安置

- 1.5.1 施工占地

工程用地范围涉及郑州市中牟县、开封市的示范区、鼓楼区、祥符区、通许县和杞县、周口市太康县、商丘市柘城县。按所占土地的用途，分为新建工程用地、管理用地、桥梁用地、管理机构用地、施工用地五部分；按土地的用地性质分为永久用地和临时用地。建设用地范围由主体工程设计确定。

a）永久用地

永久用地范围由工程设计确定，包括桥梁用地、管理用地、新开渠段用地，管理机构用地。

本工程永久征地共计6326.8亩，其中桥梁用地698.8亩，管理用地2848.4亩，新建工程2597.6亩，管理机构用地182.00亩。

b）临时用地

临时用地范围由工程设计确定，根据工程施工进度安排施工临时占地使用年限，包括施工营地（含各县指挥部、其余营地）、施工道路、弃土场、取土场。各种临时用地面积共12334.6亩。其中施工营地974亩，施工道路2331亩，弃土场7396.8亩，取土场1512.8亩，灌溉实验站租赁土地120亩。

- 1.5.2移民安置

1、规划设计水平年

本工程设计基准年为实物调查当年，即2017年，，根据工程施工进度安排，暂定2021年为工程征收（用）土地年，即规划设计水平年，如工程施工进度安排发生变化，水平年随之调整。

2、安置目标

安置规划的总目标是：安置后生产生活达到或超过原有水平；公共设施、基础设施应结合新农村建设的要求进行合理配置。

3、安置人口

本工程基准年搬迁人口482人，116户，均采取本村后靠安置方式。

- 1.6施工总进度及投资估算

- 1.6.1 施工总进度

赵口灌区二期工程总土地面积2174km2，范围涉及7个县区，干支渠沟数百条，各渠沟之间互不干扰。因此，各县可全面同时施工。本工程施工进度计划安排如下：

a)工程准备期：第一年1月～2月，完成各项施工临建设施，工程具备全面开工条件。

b)主体工程施工期：从第一年3月～11月，陆续完成当年安排的工程项目。

d)工程完建期：第一年11~12月，完成场地清理、工程验收工作。

- 1.6.2 投资估算

河南省赵口引黄灌区二期工程总投资452018.79万元，其中：工程部分静态投资260216.45万元，其中建筑工程185505.01万元，机电设备及安装工程12083.54万元，金属结构设备及安装工程3232.14万元，临时工程12113.04万元，独立费用26626.68万元，基本预备费23656.04万元。

移民环境投资114859.35万元，其中：征地移民工程投资105824.72万元，水土保持投资4296.06万元，环境保护投资4738.58万元。

田间工程投资76942.99万元。

- 第二章   工程分析

- 2.1 工程与相关政策和规划的符合性分析

- 2.1.1 与国家产业政策的符合性分析

《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）提出鼓励城乡供水工程、农村饮水安全工程、以及灌区改造及配套设施建设等水利类项目。河南省赵口引黄灌区二期工程可解决30万余农村人口吃水困难问题。从工程内容看，工程属于改建农田水利设施；从工程作用看，工程建设可起到对现有已建灌区的改造作用，因此，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中的鼓励类项目，符合国家产业政策。

- 2.1.2 与相关法律法规符合性分析

（1）与《中华人民共和国自然保护区管理条例》的符合性

赵口灌区二期工程的渠首闸赵口闸为已建工程，位于郑州黄河湿地省级自然保护区实验区内，下游约35km分布有开封柳园口省级湿地自然保护区，工程引水后水量改变会间接影响上述保护区，但影响不大，以上自然保护区内均无工程及施工布置，工程建设不涉及到以上自然保护区核心区、缓冲区、试验区，因此工程建设符合《中华人民共和国自然保护区管理条例》的相关要求。

（2）与《水产种质资源保护区管理暂行办法》的符合性

已建渠首闸赵口闸位于郑州黄河鲤国家级水产种质资源保护区试验区内，本次工程在渠首闸处无工程及施工布置，工程引水时段避开了鱼类产卵期，在采取有效保护措施的情况下，不会损害水产种质资源及其生存环境，因此，工程建设符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》规定。

（3）与国务院黄河“87”分水方案相符性

根据河南省水利厅《关于上报《河南省黄河干流取水许可总量控制指标细化方案调整方案》的函》（豫水政资【2014】11号文）及黄河水利委员会《关于调剂解决赵口灌区二期等新建引黄工程用水指标的复函》（黄水调函【2012】60号），工程用水指标调剂方案原则符合国务院“87”分水方案。

（4）与《黄河水量调度条例》及《黄河水量调度实施细则》相符性

按照《黄河水量调度条例实施细则（试行）》（于2007年11月20日以水资源〔2007〕469号文颁布实施）第十七条规定，从维持黄河功能性不断流考虑，当黄河干流利津断面预警小于30m3/s时，本工程渠首停止引水；在大河流量达到5000m3/s以上时，不宜开闸引水；平水年份，赵口二期和涡河以西续建配套与节水改造区分别按照各自分配的引黄指标引水。”赵口灌区二期工程运行后，赵口闸（花园口）断面可以满足《黄河水量调度条例实施细则》中预警生态流量的要求，工程建设符合《黄河水量调度条例》及《黄河水量调度实施细则》的要求。

- 2.1.3 与国家相关规划的符合性分析

（1）与《全国主体功能区规划》及《中原经济区发展规划》的符合性

根据《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发【2010】46号）河南省属于重点开发区中的中原经济区，赵口灌区二期涉及的县市全部在中原经济区内，工程建设与《全国主体功能区规划》及《中原经济区发展规划》相符合。

（2）与《全国生态功能区划》（修订版）的符合性

本工程所在区域位于《全国生态功能区划》中划分的农产品提供功能区中的黄淮海平原商品粮基地，本工程为灌区工程，与《全国生态功能区划》中对该区域加强农田基本建设，加强水利建设及发展节水农业的方向是一致的。

（3）与《全国灌溉发展总体规划》（2012-2030）的符合性

赵口灌区二期是河南省在全国灌溉发展总体规划的指导思想和规划原则基础上提出的大型新建灌区，工程建设与《全国灌溉发展总体规划》（2012-2030）的指导思想相符合。

- 2.2工程环境影响因素分析

- 2.2.1 施工期环境因素

1、生态环境影响因素

（1）主体工程施工

主体工程施工主要包括渠道、沟道、沉沙池、建筑物等土石方工程。在施工过程中，可能会造成地表植被破坏、水土流失、占压土地，高噪声施工机械可能对陆生动物产生惊扰。

（2）施工营地及施工人员活动

工程施工营地设置以及施工人员活动，会对植被造成扰动或破坏。

（3）料场开采

工程取土将占用一定的林地、草地和耕地，在开挖过程中会造成植被破坏，水土流失，并对占地区土地利用产生短期影响。特别是取料后如不及时平整恢复，易造成水土流失。

（4）弃渣场设置和弃渣临时堆放

主要表现在弃渣堆放占地可能对地表植被产生破坏，降低生物量；如果弃渣处理不当，容易产生水土流失。堆渣较高，对周围的景观有一定不利影响。

（5）交通运输

施工临时道路和管理永久道路土方开挖将对植被产生破坏，造成局部水土流失，并对区域土地利用产生影响。

（6）移民安置

本工程建设占地需进行生产、生活移民安置。移民安置过程中，由于建房活动、移民生产和生活，将可能对区域植被、土地利用带来一定影响，并可能产生水土流失。

2、地表水环境影响因素

（1）混凝土构筑物施工：混凝土构筑物施工主要包括渠道、建筑物的混凝土浇筑施工。施工产生的生产废水主要是砼拌和机械设备清洗废水、养护废水等，主要污染物为高碱性废水、含油废水、SS等，可能对区域地表水环境产生影响。

（2）施工机械及车辆冲洗：本工程施工战线长，施工点繁多，为降低临建工程费用，拟在工程沿线的一些主要施工点集中设小型机械修配厂。本工程含油废水主要产生于施工机械和车辆修配、清洗过程中。排放特点是废水量相对较少，间歇排放，SS和石油类含量较高，可能对区域地表水环境产生影响。

（3）建筑物工程施工

本工程为灌溉工程，大部分为渠道衬砌和河道疏浚，施工时均不需要采取导流设计。但由于该灌区通许、杞县、太康、柘城均为灌排合一河道，部分建筑物施工时需要修筑上下游围堰进行施工，在施工过程中土石方开挖可能会使地表水体悬浮物含量增加，对地表水水质可能产生影响。

（4）施工营地布置和施工人员活动

该区域村庄密集，施工人员主要为附近村民，施工营地主要用于施工人员中午吃饭、休息以及小型日常用品的存放等，施工人员晚上回家居住。因此施工营地的生活污水为主要施工人员生活用水、粪便污水等，排放量小，没有大量密集的生活污水排放。根据施工营地特点及当地生活习惯，施工营地生活废水很难进入水体，进而对水环境产生影响。

3、地下水环境影响因素

根据项目可研报告，灌区地下水埋深一般在2-12m，其中总干渠、东一干渠所在的中牟、开封县附近地下水埋深较浅，在2~5m左右，因此，渠道开挖过程中可能可能影响沿线地下水水位。

4、声环境影响因素

（1）施工机械运行

施工机械运行噪声主要来自土石方开挖、混凝土构筑物施工和料场开采等施工过程，主要包括铲运、装卸、混凝土拌合等。施工机械噪声会对施工区附近村庄居民产生影响。

（2）交通运输

施工区交通车辆以运输汽车为主，噪声达85dB（A），声源呈线形分布，源强与行车速度与车流量密切相关。交通运输高频段主要为各施工分区内主要施工道路。在施工运输集中时段，运输车辆噪声可能对位于道路附近的居民点声环境产生不利影响。

5、大气环境影响因素

（1）土石方开挖

土石方开挖在短时间内产尘量较大，沿线附近空气中的粉尘量将加大。主要为挖掘机、推土机等机械运作产生的扬尘和燃油机械排放的尾气，主要污染物为TSP、SO2和NOx。

（2）混凝土构筑物施工

工程混凝土拌和系统选用移动式拌和系统，移动式拌和系统布置于施工现场，作为现浇混凝土的加工设备。施工期混凝土拌和系统产生的粉尘主要对现场施工人员产生不利影响。

（3）交通运输

运输车辆排放的尾气（主要污染物为TSP、SO2和NOx）以及车辆行驶产生的扬尘（主要污染物为TSP），影响施工区及主要运输路线两侧区域大气质量。

6、其他环境影响因素

（1）固体废物影响因素

本工程主要固体废物为弃渣、施工过程中施工人员产生的生活垃圾等。

（2）人群健康

施工期间，人员相对集中，增加了疾病交叉感染几率，加之生活居住条件较差，有可能导致疾病的流行，对局部区域人群健康带来影响。

- 2.2.2 工程运行

1、社会环境

工程运行后，可以改善灌区灌溉条件，增加灌区粮食产量，促进区域社会经济的发展。

2、水文情势

工程实施后，在引水时段内，对引水河流黄河干流赵口灌区引水闸下游河段水文情势有一定程度影响。

目前灌区内河流基本上均为季节性河流，工程实施后，在引水时段内对灌区运粮河、涡河、惠济河等输水河道水文情势有一定积极影响。

3、水环境

（1）地表水环境

引水后黄河下游河道内流量有一定程度的减少，可能会对引水口下游河段水环境造成一定影响。

灌区内河流因长期无地表水补充，大部分水质较差，部分已成为当地的排污渠道。黄河下游河段水质较好，工程实施后，将向运粮河、涡河、惠济河等输水河道补充黄河水，对改善输水河道地表水环境具有积极作用。

（2）地下水环境

灌区灌溉用水量增加，对于减少区域地下水开采，遏制地下水超采趋势，改善区域地下水水环境具有重要作用；渠道在运行期输水过程中的渗漏可能对渠道沿线地下水水位产生一定影响。

4、生态环境

引水对提高地表植被覆盖度，改善生态环境具有一定的有利影响，同时通过发展部分农业灌溉面积，有利于改善农业生态环境。

- 第三章  环境现状调查与评价

- 3.1地表水环境现状调查与评价

（1）涡河

三个监测断面水环境质量存在差异，通许县裴庄村裴庄闸处水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准，其他两处监测断面均不能满足Ⅳ类水质标准，其超标因子主要为总磷、BOD5、氨氮、COD。

（2）惠济河

惠济河水质较差，三个监测断面中，除杞县李岗村断面水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准外，其他两个断面均不能满足水功能区水质目标要求，超标因子主要为氨氮和总磷。

（3）运粮河

运粮河为总干灌片和东一干灌片的排水承泄区，现状水质较好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准。

（4）铁底河

杞县郑庄断面现状水质较差，无法满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准，超标因子主要为总磷、BOD5、氨氮、COD。

根据地表水质量现状调查与评价，灌区水系普遍存在水环境质量较差的问题，基本无法满足相应水功能区划水质目标。通过现场调查，灌区地表水体污染的原因主要有两方面，一是监测水体流经开封市、开封县和杞县，接纳了沿线城镇排放的生活污水和工业废水，这是造成灌区水体污染的主要原因；另一方面，涡河、惠济河为灌区主要承纳水体，其水量较小，枯水期基本没有天然来水，同时其他支流频繁断流，地表水体水环境容量小。

- 3.2地下水环境现状调查与评价

在6个监测点位中，1#、2#监测点的地下水质可以满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类标准；其他四个监测点均存在氟化物超标现象，其中4#杞县罗寨村监测点位氟化物最大超标倍数为1.34，根据调查，监测点位氟化物超标的原因主要是区域地下水氟化物本身背景值较高。

- 3.3 生态环境现状调查与评价

- 3.3.1 陆生植物

评价范围内共有维管束植物84科246属350种，其中木本植物29科49属71种，草本植物55科197属279种；水生植物13科17属26种，陆生植物71科227属322种。陆生植物中，裸子植物3科5属6种，被子植物63科219属313种及变种，所含种类较多的科主要杨柳科、藜科、苋科、石竹科、十字花科、蔷薇科、豆科、旋花科、唇形科等，人工种植种类中，有小麦、玉米等粮食作物3种，棉花、花生等经济作物11种，白菜、萝卜、辣椒等蔬菜17种，桃、苹果、李等瓜果类13种，月季、海棠、木槿等花卉8种，杨树、柳树、泡桐等用材或绿化用植物54种。

实地调查中，未在调查范围内发现珍稀濒危野生保护植物种类。

- 3.3.2 陆生动物

调查范围内野生动物种类很少，多为农作区及人类居住区常见种，主要为人工养殖的家禽家畜等种类。

调查区域属于黄淮平原农业区域，区域内农业开发早，人为活动相当频繁，天然动植物种类很少，多以人工种植或养殖为主，种类组成简单，数量较少，反映了该区域较低水平的动物物种多样性。

- 3.3.3 水生生态现状调查与评价

- 3.3.3.1 黄河下游水生生态现状

1.浮游植物

（1）浮游植物种类组成

本次调查共检出浮游植物6门153种（属）。其中硅藻门最多75种，占49.02﹪；绿藻门42种属，占27.45﹪；蓝藻门19种属，占12.42﹪；黄藻门8种属，占5.23﹪；裸藻门8种属，占5.23﹪；隐藻门最少仅1种属，占0.65﹪。

2.浮游动物

调查共检出浮游动物四类17个属种，其中轮虫种类最多，共检出9种占52%；原生动物3种占18%；枝角类2种占12%；桡足类3种占18%。

3.底栖动物

底栖动物共调查39个属种，其中水生昆虫种类数最多，共28属种，占总种数的71.79%；其次为寡毛类，共记录8属种，占总种数的20.51%；软体动物较少，仅发现2属种；另外还发现秀丽白虾(Palaemon modestus)一种。本次调查发现，无距摇蚊(Acalcarella sp.)的出现频率最高，为67.74%，数量占总底栖动物数量的34.96%，在黄河下游河段底栖动物群落结构中占有重要位置。除了无距摇蚊，秀丽白虾(Palaemon modestus)、双翅目蛹(Diptera pupa)和大蚊科的幼虫也是黄河下游河段底栖动物的优势种类，而小突摇蚊(Micropsectra sp.)和蠓科幼虫为黄河下游河段的常见种类。

4.水生维管束植物

由于黄河干流水流湍急和水位变幅大，主河道水体中没有发现水生维管束植物。但在河岸、河滩地等处，生长有常见水生维管束植物芦苇、蒲草等30余种，具有多种繁殖方式，其分布受环境状况的影响较大。

5.鱼类调查结果

根据1986年黄河渔业资源普查结果，20世纪80年代黄河下游鱼类共有14目31科92属，其中过河洄游类27种，半咸水鱼类22种。

- 3.3.3.2 灌区河流水生生态现状

根据现场调查，灌区内的各种干渠、分干渠、支渠、分水渠只有在灌溉期才过水，大部分时间无过水现象，形成干沟，成为荒草地而不属于水生生态系统。

灌区内的主要河流有运粮河、涡河、涡河故道等，大部分是季节性河流，枯水期断流，部分有涵闸地方，有积水，因此整个灌区河流水生生境片段化，因区域整体水质较差，水生生物也较贫乏，区内没有珍稀鱼类。

有水流的沟渠与河道，虽然其大小、宽度等不同，但在其堤岸边缘通常会出现一些湿生植物，主要种类为芦苇、莎草等，堤岸上部通常会生长一些马唐、狗尾草、狗牙根等，形成一定宽度的河岸植被带。但在象涡河、惠济河、铁底河等较宽河流，常有河滩形成，面积较大的河滩通常被开垦为农田。

项目区河沟内分布有水生维管束植物，有苦草、菹草、次藻等优势种群。在沟河中和洼地种有菱、藕、芦苇、蒲草、荻柴等。浮游植物以蓝藻门和硅藻门为优势种群。浮游动物的分布较广且丰富，以原生动物轮虫为主要种类，枝角类、桡足虫类数量较少，其它优势种群为变形虫、焰毛虫、球形沙壳虫、斜口三足虫等。水生及两栖动物有蚬、螺、蚌、蚯蚓、青蛙、蛇类。鱼类有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、桂鱼、草鱼、鲶鱼、虾、蟹、鳝等，无珍稀鱼类。

- 3.4 土壤环境现状调查与评价

根据监测结果，项目区底泥、土壤监测点位所监测因子均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准要求，土壤环境质量也较好。

- 3.5环境空气现状调查与评价

项目区所有监测因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明区域环境空气质量现状良好。

- 3.6 声环境现状调查与评价

根据声环境现状监测结果显示，6个声环境监测点昼间测值范围为44.1dB(A)～54.9dB(A)，夜间测值范围为39.7dB(A)～44.7 dB(A)。区域内已监测的6个点全部符合区域声环境功能区划的要求，昼夜声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区标准。

- 第四章  环境影响预测与评价

- 4.1 水文情势影响分析

1、年径流量

多年平均来水条件下，赵口灌区二期引水2.52亿m3后，赵口闸断面、高村断面年径流量的减少程度分别为0.8%和0.9%，工程引水对黄河下游主要断面年径流量的影响程度很小。

P=75%典型年来水条件下，赵口灌区二期引水2.52亿m3后，赵口闸断面、高村断面年径流量的减少程度分别为1.1%和1.2%，工程引水对黄河下游主要断面年径流量的影响程度很小。

2、年内分配过程

（1）1月、2月、6月、8月、9月、12月，工程不引水，对赵口闸及以下河段月径流量不产生任何影响。

（2）3月、4月、5月、7月、10月、11月，工程引水后：

多年平均来水条件下，赵口闸断面月径流量减少比例为0.2～3.2%；P=75%典型年来水条件下，赵口闸断面月径流量减少比例为0.4～4.1%。

总体来说，工程引水量2.52亿m3，占所在断面及下游径流量的比例很小，工程引水对赵口闸闸下断面、高村断面的年径流量影响很小，对各断面径流年内分配过程的影响也不大。

- 4.2 地表水环境影响预测与评价

1、施工期

根据工程特点，施工期地表水环境的影响因素主要来自于施工扰动和施工期排放的废污水，施工扰动主要表现为各类工程的施工活动造成局部水体悬浮物浓度升高，在施工结束后这种影响基本消失；施工期废污水直接排放的情况下将造成局部水体污染物浓度升高，改变水环境质量。

工程拟建渠道均为灌区引水工程，与天然河流水系连通较少，除引水灌溉期间之外，渠道内水流呈现不连续状态，且水量较小。施工活动主要是土石方工程，施工活动对水体的扰动较小，其影响范围和影响程度均较小，并施工结束后，施工扰动所产生的影响基本消失。因此，渠道施工对地表水体的影响较小。

混凝土拌和系统冲洗废水经酸碱中和、絮凝沉淀法处理后，回用为生产用水，实现废水不外排；工程机械冲洗废水产生较少，设置隔油池，并将处理达标后的废水用于生产或项目洒水降尘，不外排；在施工营地建化粪池，及时收集处理施工人员生活污水，处理达标后的生活污水可以作为施工营地附近植被浇灌用水，实现生活污水零排放，污泥可作为农用肥料外运。在落实这些措施后，上述废水基本不会对地表水环境产生不利影响。

2、运营期

类比赵口灌区目前已有运行情况，灌区基本不产生灌溉回归水，不会对当地地表水环境产生不利影响。

工程运行期，管理段、管理所等工作管理人员的生活污水可能对当地地表水环境的影响。建议各管理段所设置化粪池及小型的污水处理设备，对生活污水进行处理后回用。工程运营期运行期产生的生活废污水不会对当地水环境产生显著影响。

4.2 生态环境影响预测与评价

工程建设对生态环境造成的影响包括施工期和影响和运行期的影响。施工期的生态环境影响主要是建设过程中工程开挖、土地平整等施工清除地表植被、对土壤的扰动及取弃土造成的水土流失影响。运行期的生态影响主要是工程实施后对土地利用方式、生态系统、农业生态的影响，以及工程引水后对黄河下游水生生态及湿地的影响。

- 4.2.1 对土地利用的影响

本工程总占地约18661.4亩，其中永久占地面积6326.8亩，临时占地12334.6亩。

（1）永久占地对土地利用的影响

永久占地范围包括沉沙池用地、管理用地、新开渠段用地及管理机构用地，工程建成后永久占地范围内土地类型将有所变化。由于工程永久用地呈线性分布，针对每家每户的占压面积不大，对其土地利用类型影响较小，工程结束后，沿渠道、沟道两侧可采取种植防护林，可逐渐恢复对林地面积减少造成的影响，不会改变项目区内土地利用类型的原有格局，工程建设对各土地利用类型的变化比例很小。

（2）临时占地对土地利用的影响

临时占地范围包括施工营地、施工道路、弃土场、取土场等，工程临时占地将会扰动、破坏地表植被，会在短期内造成土地利用方式的改变，对土地利用产生短期影响，工程结束后通过水土保持生态恢复后，其影响将随之消失。

- 4.2.2 对陆生植物的影响

施工过程中将不可避免地破坏项目区内原有植被的生长，施工道路、施工场地等临时占地造成地表植被的破坏，但不会使评价区内植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种的消失。

- 4.2.3 对陆生动物的影响

施工期对陆生动物的影响，主要体现在人为扰动改变了动物的栖息环境，动物因栖息环境改变被迫迁移它处，但项目区附近均为同类生境，因此，工程建设期，虽然对该区域的动物产生一定的干扰，对野生动物种群、数量不会有明显影响。施工结束后，施工区可以通过落实土地平整、生态恢复等措施，使施工区基本恢复原貌，因此不会造成动物活动空间及觅食环境的明显变化，对动物影响不大。施工过程中应加强施工人员宣传教育工作，禁止捕捉野生动物。

- 4.2.4 对农业生态系统的影响

工程对土壤环境的影响主要对耕地、林地、园地的占用或破坏，若恢复治理措施不当，有可能形成新的水土流失，并影响农业生产。本工程新建建筑物等永久性占地将对土地利用方式产生长期的不可逆影响；施工营地、施工道路等临时用地暂时改变了土地的利用性质，对农业生产影响有限。

- 4.2.5 对水生生态的影响

多年来水条件下，工程引水后，赵口闸断面最小流量为443.2m3/s，为2月上旬；P=75%典型年（2009年）来水条件下，工程引水后，赵口闸断面最小的流量为381.0m3/s，为2月上旬；均可以满足黄河下游生态需水量的要求。工程引水对黄河下游水生生态影响不大。

赵口灌区二期工程实施后，通过沉沙池的黄河水体进入灌区渠道以及涡河、惠济河等，与灌区现有的河道、渠道水质相比，水质较好，水体流动性好，因此，会改善其水生生态环境，将适宜水生生物生存。

- 4.3 环境空气影响预测与评价

工程施工期环境空气污染源主要来源于土方开挖作业粉尘、混凝土拌和系统产生粉尘、道路扬尘、施工机械和车辆等燃油机械运行产生的废气等。主要污染物有TSP、SO2、NO2等。

渠道是本次工程的主要建筑物类型之一。由于施工产生的扬尘大部分将在附近沉降，施工对敏感点的影响主要是在施工过程中，只会产生少量的废气和扬尘，产生的扬尘大部分将在附近沉降，对环境空气影响较小。

因施工区域呈条带状，施工区涉及的敏感点相对分散，且单位施工渠线污染物排放量较少，因此，工程施工总体对空气质量的影响较小，施工结束后，影响即消失。但施工活动中产生的扬尘、粉尘和废气对局部空气造成污染，将危害现场作业人员身体健康，对沿线敏感点居民生活产生影响，需要采取必要的措施，减少粉尘、废气排放的不利影响。

- 4.4声环境影响预测与评价

施工期声环境影响随着施工开始而产生，施工结束而消失，具有短暂性、局部性的特点。本次工程是一项主要由农业供水渠道、沟道、沉砂池、田间工程等组成的大型供水工程，在施工过程中，土石方开挖、施工生产和交通运输产生的噪声将对声环境产生一定的影响。

对于距施工场地50m范围内的敏感点，评价建议施工单位施工时在临近的304个敏感点一侧布置临时隔声屏障（降噪效果20dB（A），倒L型，高3米）。设置隔声屏障后，施工机械噪声对附近敏感点的影响降低，均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求（昼间55dB（A））。

由于工程渠线与敏感点的距离较近，评价建议施工时在采取隔声措施的同时加强宣传，尽量取得附近居民的理解；后排住户由于前排绿化带及房屋的阻隔，地形起伏，经分析声环境可以达标。

通过设置临时声屏障，施工场地边界外的敏感点均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求值（昼间55dB（A））。故在采取有效措施后，施工营地对周边声环境的影响可得到有效控制。

施工道路边界噪声级为87.4dB（A），交通噪声传播至75m外时即率减为67.4dB（A）。因此，施工区内昼间噪声在施工场地200m外即可达到控制标准限值。根据调查，敏感点主要以散落的村庄为主，施工运行车辆应注意经过附近敏感点及施工生活区附近时禁止鸣喇叭，减速慢行，在此情况下，不会对敏感点及施工生活营地产生显著影响。为控制和降低施工噪声，要求采用符合国家有关规定标准的施工机械和运输车辆；加强交通管理，车辆限速行驶，临近村庄时严禁鸣笛等。

- 4.5 固体废物环境影响分析

工程施工期产生的固体废物主要是施工期施工人员产生的生活垃圾。（弃渣呢）

固体废弃物主要来源为工程弃土、建筑物拆除、施工临时建筑的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

通过严格管理和配置相应的生活垃圾清理、处理设施，施工及管理人员生活垃圾对周围环境的影响可以减少到最低程度。

- 4.6 地下水环境影响预测与评价

本工程的施工活动为土方开挖，工程区主要位于粉砂层或粉质壤土层，一般具弱-中等透水性，工程开挖深度较浅，一般不超过2m，不会出现地下水的大量渗漏，加上本工程为线性工程，开挖破坏范围有限，仅在孙成河、马家沟、大高庙沟的部分施工点，施工时限短，工程施工不会造成大范围的地下水位下降的可能，工程对地下水的影响不大。

项目实施后，由于引用黄河水，减少了对灌区地下水的开采，不再增加中深层地下水开采，对区域地下水水位抬升有积极作用，促进灌区地下水资源的可持续利用，减轻和避免由于地下水超采而出现的环境地质问题和生态恶化问题。

- 4.7社会环境影响评价

工程建成后，起到完善灌区灌溉设施、提高灌溉保证率的作用。可改善灌溉面积约56.23万亩，新增灌溉面积78.53万亩，平均粮食增产165.2斤/亩，年新增粮食产量5.47亿斤，并可解决30万余农村人口吃水困难问题。赵口引黄灌区二期工程的实施，对缓解灌区日益突出的水资源供需矛盾，改善区域生产、生活条件和生态环境有着非常重要的意义。

- 4.8移民安置影响分析

本工程建设搬迁人口共482人，均采取本村后靠分散安置方式，根据本村村庄布设情况，在原居民点适当位置后靠安置，规划安置用地136.2亩。搬迁安置后，本村内人口较安置前未发生变化，所产生的污染物量也基本未改变，在落实搬迁安置规划后，本村水环境、声环境、环境空气等影响未发生明显改变。仅安置用地对局部生态环境产生一定影响。

后靠安置主要造成本村内局部植被的破坏，造成局部生物量降低，并带来一定水土流失问题。根据调查，安置用地占压植被均为当地常见物种，以人工栽培植被为主，安置用地不会造成生物多样性破坏，对项目区生态完整性基本不会产生影响。

- 第五章  环境保护对策措施

- 5.1 地表水污染防治措施

- 5.1.1输水水质保障措施

鉴于灌区目前地表水水污染严重，在工程引水和输水过程中，必须实行严格的水污染控制措施，通过对灌区及上游城镇污水处理厂提标改造，优化调整工业结构、加大工业废水处理力度等措施，确保惠济河、涡河沿线干支流污染源达标排放，改善灌区地表水水环境，保障工程输水水质安全。

- 5.1.2 施工期水环境保护措施

- 5.1.2.1 混凝土拌和系统冲洗废水

为防治混凝土拌和系统冲洗废水污染，每个施工营地应设置一处沉淀处理池，将混凝土拌和冲洗废水全部收集后，投入中和剂静置沉淀后，回用于混凝土拌和或道路洒水，不外排。

- 5.1.2.2 施工机械冲洗废水

从本工程含油废水水质特点看，石油类含量较低，并且废水量较小，建议设置沉淀池－隔油池，冲洗废水经处理后回用，实现零排放。

- 5.1.2.3 生活污水

评价建议在每个施工营地设置旱厕和化粪池，粪便可作为农用肥料外运，厨房和洗漱污水进行统一收集，汇入化粪池，经化粪池处理后，回用于施工营地的洒水抑尘和灌木、草地等的浇灌用水，实现生活污水零排放，污泥外运可作为农用肥料。

- 5.1.2.4 基坑排水

为减轻基坑排水对局部地表水环境的不利影响，评价要求，围堰施工时于施工现场附近设置临时基坑废水收集池，基坑废水经沉淀处理后优先回用于洒水降尘，剩余的排入附近沟道。

- 5.1.3 运行期水环境保护措施

赵口引黄灌区管理段和管理所分别为18个和54个，新增人员共计252人，办公及生活均设在工程沿线各乡镇，各管理段和管理所人数最多为54人，建议各管理段所设置化粪池及小型的污水处理设备，对生活污水进行处理，污水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）二类标准要求后，进行回用，作为周边绿化用水，污泥作为农用肥料外运。

- 5.2 生态环境保护措施

- 5.2.1 施工期生态保护措施

- 5.2.1.1植被及植物保护措施

1. 生态环境保护宣传教育

在施工前应对施工人员经行环境保护教育培训，要求在施工过程中不能猎杀野生动物，不乱丢工程材料、废弃物、弃土方等，要注意严格保护好施工用地范围以外的林木植被，禁止乱砍滥伐、肆意践踏林木草地及耕地。

2. 耕作区渠道施工生态环境保护措施

①在施工过程中，挖土应严格按照设计方案进行，采取耕作土和底泥分别堆放，杜绝任意堆放。

②在施工区边缘设立农田的防护措施，防止对周边农田的影响。

③施工过程中，在农田的一侧建挡土墙，以拦截泥沙，减少泥沙对农田的影响，必要时可用防雨物覆盖土堆。

3. 弃渣场、土料场生态环境保护措施

工程施工要保持土方平衡，依据地形地貌，施工的挖方及填方按就近调配的原则进行切破、回填，减少土方远距离、二次运输，减少可能的土壤流失量。

保留表土，挖填方前将表土先挖出集中保存，留作工程植被恢复用土。

回填土方应按照施工规程进行，分层填压，确保填土密实度达到规范标准。

工程切方及填方后要及时绿化、道路硬化，避免长期土壤裸露造成水土流失污染环境。尽快完成规划绿地和各种裸露地面的绿化工作，一些备用的工程建设用地，应进行临时性的绿化覆盖，减少水土流失量。

取土、弃渣结束后，按照水土保持设计方案进行生态恢复，待土壤肥力提高后，可依据条件和需要进行农作。

4. 临时占地生态环境保护措施

尽量保留临时占地区植物群落和物种，由于工程的施工将会导致施工地及其周围一定范围内的植被小时，临时占地区部分植被和动植物种类的多样性将会降低。为尽可能在最大程度上保护其生物多样性，在项目施工前应进行详细的野外调查，以便采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免潜在的不利的生态影响。

在临时道路上修建土质排水沟排除路面积水，工程完工后拆除泥结石路面，深翻复垦，尽量回复原用地类型。

工程施工避开雨季，本区域降雨量主要集中在4-9月，大雨时造成水土流失的重要原因，因此大开挖施工尽量避开雨季，可以大大减少土壤的流失量。

施工临时用地，将原有的耕作层熟土推在一旁存好，待施工完毕再将其推平，恢复土地的耕作层。

合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完毕，立即复垦。

- 5.2.1.2 施工期陆生动物保护措施

工程施工将对周边的野生动物造成一定的影响，因此，施工期应采取措施尽量减少施工噪声和空气中的扬尘，最大程度地减少对野生动物的干扰。

施工结束后，尽快恢复和完善灌区工程的绿化工作，采用一些人工辅助措施，使被破坏的植被尽快恢复，给野生动物创造一个好的生存环境。

加强宣传教育，严谨捕猎野生动物，提高施工人员、移民和管理人员环境保护意识，严谨施工人员猎捕野生动物。

- 5.2.2 运行期生态保护措施

结合灌区农业生态环境建设，建立病虫害防治和报告制度，发现问题及时解决。广泛采用各种农业防治和生物防治措施，进一步贯彻预防为主，综合防治和植保工作方针，控制灌区农药、化肥的施用量，提倡科学用药及适时用药，减少农药使用量，加强农药使用的有效管理，防止各类污染事故发生，使灌区农业生态环境得到保护和改善。

- 5.3环境空气污染防治措施

- 5.3.1 防尘措施

1. 土方开挖、混凝土施工防尘

土方开挖施工尽量避开干燥多风天气，并视情况采取必要的洒水防尘措施，洒水次数根据天气情况而定。一般晴朗天气每天早、中、晚各洒水一次，当遇特别干燥的天气，且风速大于3级时应每隔2小时洒水一次。

混凝土拌和站应设置袋式除尘器，对其产生的粉尘浓度应控制在《工业“三废”排放试行标准》（GBJ4-73）规定的标准以内。当拌和站处于工作状态时，除尘设施要同时运转，平时应加强除尘器的维护保养，使其始终处于良好工作状态。

2. 多尘物料运输过程中的除尘

土料和水泥运输过程中应注意防止空气污染。在晴朗多风天气，装载土料时，应适当加湿或用帆布覆盖；运送散装水泥车辆的储罐应保持良好的密封状态，运用袋装水泥必须覆盖封闭。加强运输道路的管理和维护，根据敏感点的情况酌情进行砂化，经常洒水降尘，保证道路的良好运行状态。施工区控制车速，环境空气敏感点附近降低车速行驶。

3. 施工场地防尘措施

地面硬化：施工现场内除作业面场地外均应当进行硬化或绿化处理。作业场地应坚实平整，保证无浮土。

物料堆积时的防尘：土料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大，弃土场应及时夯实；散装水泥应尽可能避免露天堆放。晴朗多风天气应对露天堆放的临时堆放的土料适当加湿，防止被风吹散。

洒水设施：每个施工区配备洒水车，根据气候和施工场地、道路状况对施工场地和临时营地进行定期洒水降尘，每天至少两次，上午下午各一次，保证地面湿润，不起尘。

- 5.3.2 燃油废气控制措施

施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度（I/M制度）。

承包商所有燃油机械和车辆尾气排放应执行《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-14761.7-93），若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以及时更新。

- 5.3.3 敏感点保护措施

临近敏感点作业应缩短施工时间，减少开挖面积，及时采取有效的围挡、遮盖措施，降低对居民生活的影响。运输车辆途经人口密集居民区时，车速不得超过15km/h；施工区应配备洒水车，在干燥季节每日对施工运输车辆经过的环境敏感地段洒水4～6次，同时道路应及时清扫，避免工程材料运输扬尘对道路两侧居民影响。

通过采取上表提出的大气环境保护措施，可以有效减轻施工废气和施工扬尘给临近居民点环境空气带来的不利影响。

- 5.4 声环境污染防治措施

本工程施工期噪声源包括两个方面：一是稳定声源，来自施工机械设备运行；二是流动声源：主要是机动车辆行驶。

- 5.4.1 噪声源控制

工程施工应改进施工技术，选用低噪声的设备和工艺；拌和站的设置应尽可能考虑布置在远离居住区；机动车辆的喇叭选用指向性强的低噪声喇叭；加强机械设备的维修和保养，减少运行噪声。

施工运输车辆在通过居民点时，应减缓车速，控制车流量，禁止鸣放高音喇叭，并设置限速牌，以减轻交通噪声的干扰。限速牌主要设置在各居民点入出口处，内容和制作方式按照《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）设计。

- 5.4.2 噪声传播途径控制

为降低噪声对临近施工区的集中居民点影响，设置可移动隔声屏障，根据地形条件选择隔声屏高度。

（1）居民点噪声防护

优化施工组织设计和加强施工管理，在涉及敏感点的工程附近设置移动式声屏障，减轻噪声对环境敏感点的影响，同时，施工单位应加强宣传，充分做好与当地居民的沟通工作，尽量减少对敏感点居民的影响。

（2）施工营地、料场、拌和站、施工便道均设置在远离噪声敏感点的地方，由干渠线工程较长，沿线敏感点较多，故在周围200m范围内有敏感点的渠线段夜间禁止施工。

（3）采用合理施工方式、科学施工、合理安排施工时间及施工内容，避免高噪声施工机械在同一区域内同时使用。如运输安排尽量避开噪声敏感点，对具有突发、无规则、不连续、高强度等特点的筑路机械施工噪声，采取变动施工方法等措施加以缓解，噪声源强大的作业放在昼间（06:00～22:00）进行。

- 5.4.3 个体保护

改善施工人员的作业条件，加强劳动保护，混凝土搅拌机等高噪声机械现场作业人员，配备必要的噪声防护物品，严格限制高噪声设备操作人员的连续工作时间。

- 5.5 固体废弃物污染防治措施

（1）对施工人员固体生活垃圾按处理方式进行分类处理，并在临时生活区设置垃圾桶，进行生活垃圾分类收集；

（2）在施工区周围，远离施工线路区域设置旱厕，定期进行消毒，杀灭蚊蝇等疾病传播媒介，并由当地群众定期清运，进行堆肥处理。

- 第六章 评价结论与建议

- 6.1 评价结论

工程符合国家相关法律法规及产业政策，符合《全国主体功能区划》、《中原经济区发展规划》、《全国灌溉发展规划》、《黄河流域综合规划（2012~2030年）》、《淮河流域综合规划（2012~2030年）》等相关规划的要求。工程实施后，可以解决灌区水资源缺乏的现状，改善赵口二期灌区的农业灌溉条件，扩大灌溉面积，提高灌区农业生产能力，促进河南省粮食生产核心区建设和国家粮食安全的战略的实现。

工程对环境的不利影响主要表现为：工程取水改变黄河下游部分时段径流过程，以及工程施工、占地及“三废”排放等对项目区生态环境的影响。由于赵口灌区二期为已有工程，本次主要利用已有渠道，新建渠道很少，且工程分布较为分散，施工方式简单，因此施工期对环境的影响有限。

由于灌区惠济河、涡河水污染严重，工程输水存在一定水污染风险，工程运行期应加强输水沿线水环境的监测及风险防范工作，灌区采取一定的水污染防治措施和监督管理措施，确保输水水质安全。

- 6.2 建议

1. 加强开封市、开封县、杞县、通许县、太康县的水污染防治工作，尤其对重点工业企业进行严格的监督管理，减少区域生活、工业污染物排放量。加强输水沿线惠济河、涡河、运粮河等水体水环境的监测及风险防范工作，确保输水水质安全。

2.工程应重点做好生态环境保护工作，加强施工期环境管理，减轻工程实施对项目区生态环境的影响；

3. 工程在实施过程中应严格落实评价提出的各项环境保护对策和措施，减轻因工程施工活动对项目区水、气、声以及生态环境造成的影响；

4. 建立完善的环境管理、环境监理和环境监测体系，针对工程建设期以及工程运行期对环境影响的特点，委托有资质的单位，落实环境监测计划；委托专业环境监理机构，依法承担施工期间的环境监督管理工作；

5. 评价要求设计单位在初步设计阶段应优化弃渣场布置，尽量减少占用耕地；

6. 建设单位根据工程实际运行情况和需要，针对工程运行中出现的问题，及时委托具有相关资质的环境影响评价机构开展环境影响后评价工作。